# Rettevejledning - Fælles tyngdepunkt

## Formel og metode

Fælles tyngdepunkt langs ladets længde (x):
x = (Σ (vægt × afstand)) / (Σ vægt)

Afstanden måles fra et valgt referencepunkt (her: ladets forende).

## Opgave 1 – To paller (Løsning)

Givet:
- Palle A: 1000 kg ved 1 m
- Palle B: 500 kg ved 3 m
Totalvægt = 1000 + 500 = 1500 kg
Σ (vægt × afstand) = (1000 × 1) + (500 × 3) = 1000 + 1500 = 2500 kg·m
x = 2500 / 1500 = 1,666... m ≈ 1,67 m fra forenden.

## Opgave 2 – Tre paller (Løsning)

Givet:
- Palle A: 1200 kg ved 2 m
- Palle B: 800 kg ved 4 m
- Palle C: 600 kg ved 6 m
Totalvægt = 1200 + 800 + 600 = 2600 kg
Σ (vægt × afstand) = (1200 × 2) + (800 × 4) + (600 × 6) = 2400 + 3200 + 3600 = 9200 kg·m
x = 9200 / 2600 = 3,538... m ≈ 3,54 m fra forenden.

## Opgave 3 – Forkert placering (Vejledning)

Hvis 2000 kg placeres langt i venstre side og 1000 kg i højre side, flyttes tyngdepunktet sideværts mod venstre. Risici: Øget væltefare i venstresving, uens akseltryk side-til-side, dæk-/bremsebelastning og ESP/ABS kan aktiveres oftere. Forbedring: Flyt tungeste last mod midten, udlign side-til-side, brug skridsikre måtter og surringer for at forhindre forskydning.

## Opgave 4 – Case (Forslag)

Prioritér placering:
- Maskindel 2500 kg: centralt over forreste/midterste del af ladet (afhængigt af akseltryk), lavt og tæt på midterlinjen.
- Palle 800 kg: tæt på maskindelen, men brug afstandsstykker for at undgå punktbelastning.
- Palle 600 kg: bagved eller ved siden af for at finjustere balancen.
Sørg for ligelig fordeling side-til-side, kontroller akseltryk, og sikre med passende surringer (direkte/overfald) og skridsikre måtter.

## Generelle undervisningspointer

• Kontroller både længderetning og sideværts balance.
• Tjek akseltryk mod mærkeplade/registreringsdata.
• Tungt nederst og centralt, undgå høje stablede tyngdepunkter.
• Brug miniguidens koefficienter og korrekt surringsmetode til lasttypen.