## Rettevejledning – kraftoverføring og optimering af kørsel (1.1)

- Hvad betyder begrebet ”motorens grønne område”, og hvorfor er det vigtigt at holde sig indenfor det?

Svar: Motorens grønne område er det omdrejningsinterval, hvor motoren arbejder mest effektivt. Det er vigtigt, fordi det reducerer brændstofforbrug og slid.

- Hvilken sammenhæng er der mellem omdrejningstal og brændstofforbrug?

Svar: Jo højere omdrejningstal, jo højere kan brændstofforbruget være, især hvis det er over det optimale område.

- Hvordan påvirker for højt omdrejningstal motorens slid?

Svar: For højt omdrejningstal giver øget varmeudvikling og slid på motorens komponenter.

- Hvordan kan man som chauffør bruge drejningsmomentet aktivt i sin kørsel?

Svar: Chaufføren kan bruge drejningsmomentet til at vælge gear, så motoren yder mest trækkraft ved lavere omdrejninger.

- Hvad er forskellen på drejningsmoment og effekt, og hvordan kan viden om dette bruges i praksis?

Svar: Drejningsmoment er kraften, motoren kan levere, mens effekt er et resultat af både moment og omdrejningstal. Chaufføren skal forstå begge for at vælge gear optimalt.

- Hvordan kan et forkert gearvalg påvirke både brændstoføkonomi og miljø?

Svar: Forkert gearvalg kan føre til for højt brændstofforbrug og unødigt slid, hvilket også øger miljøbelastningen.

- Hvordan kan chaufføren tilpasse gearvalg efter lastens vægt?

Svar: Ved tung last kræves lavere gear for at udnytte motorens trækkraft korrekt.

- Hvordan påvirker terræn (bakker, fladt land, bakketoppe) valget af gear?

Svar: I bakker kræves ofte lavere gear for at holde motoren i det effektive område; på fladt terræn kan man køre i højere gear.

- Hvorfor er det vigtigt at undgå unødvendige accelerationer og opbremsninger?

Svar: Unødvendige accelerationer og opbremsninger spilder energi og øger forbrug og slid.

- Hvordan kan man som chauffør planlægge sin kørsel, så man udnytter motorbremsen optimalt?

Svar: Ved at bruge motorbremsen kan man reducere forbruget af bremsebelægninger og udnytte motorens modstand.

- Hvilke fordele giver det at bruge fartpilot i visse situationer?

Svar: Fartpilot kan sikre en jævn hastighed, som er brændstofbesparende på længere stræk.

- Hvornår kan det være en ulempe at køre med fartpilot?

Svar: På kuperet terræn kan fartpilot øge forbruget, da den holder hastigheden fremfor at tilpasse efter terrænet.

- Hvordan kan chaufføren forudse trafikken for at spare brændstof?

Svar: Ved at kigge langt frem og forudse trafikken kan chaufføren undgå unødige gearskift og opbremsninger.

- Hvad betyder det for kørselsøkonomien, hvis man lader motoren stå i tomgang for længe?

Svar: Langvarig tomgang koster brændstof uden at give fremdrift og er derfor ineffektivt.

- Hvordan kan korrekt dæktryk bidrage til lavere brændstofforbrug?

Svar: Korrekt dæktryk reducerer rullemodstanden og dermed forbruget.

- Hvordan påvirker vindmodstand og aerodynamik, energiforbruget?

Svar: Høj vindmodstand øger energiforbruget, fx ved høj fart eller dårlig aerodynamik.

- Hvordan kan chaufføren justere sin kørestil ved bykørsel sammenlignet med motorvejskørsel for at spare brændstof?

Svar: I bykørsel handler det om at køre roligt og undgå unødvendige stop; på motorvej handler det om jævn fart og højt gear.

- Hvilke kørselsvaner vil I fremhæve som de vigtigste for at mindske slid på køretøjet?

Svar: Skånsom kørsel reducerer slid på kobling, gearkasse, dæk og bremser.

- Hvordan hænger energirigtig kørsel sammen med trafiksikkerhed?

Svar: Energirigtig kørsel betyder også mere forudsigelig og rolig kørsel, hvilket øger trafiksikkerheden.

- Hvilke gevinster får chaufføren selv (ud over brændstofbesparelse) ved at køre energirigtigt?

Svar: Chaufføren oplever mindre stress, færre reparationer på køretøjet og ofte et mere behageligt arbejdsmiljø.