## Rettevejledning – Bremsesystemer (1.2)

- Hvorfor anvendes trykluftbremsesystemer i tunge køretøjer frem for hydrauliske systemer?

Svarforslag: Trykluft giver stor og stabil bremsekraft, kan lagres i tanke og er mere sikker ved lækager end hydraulik.

- Hvad er kompressorens funktion i bremsesystemet?

Svarforslag: Kompressoren opbygger det nødvendige lufttryk til bremsesystemet.

- Hvorfor er lufttørreren vigtig i trykluftsystemet?

Svarforslag: Lufttørreren fjerner fugt og forhindrer isdannelse i systemet.

- Hvilken funktion har lufttankene, og hvorfor er der ofte flere?

Svarforslag: Lufttankene lagrer trykluften. Flere tanke sikrer tilstrækkeligt tryk og opdeling i kredse for sikkerhed.

- Hvad sker der, når chaufføren træder på bremsepedalen (bremseventilen)?

Svarforslag: Pedalen aktiverer bremseventilen, som sender lufttryk videre til bremsemembraner eller cylindere.

- Hvilken rolle spiller relæventiler i bremsesystemet?

Svarforslag: Relæventiler sikrer hurtig lufttilførsel tæt på bremsekamrene og styrer luftstrømmen.

- Hvordan virker en bremsemembran?

Svarforslag: Bremsemembranen omdanner lufttryk til mekanisk bevægelse, som aktiverer bremsearm

- Forklar forskellen mellem skivebremser og tromlebremser.

Svarforslag: Skivebremser har hurtigere respons og bedre køling, tromlebremser er robuste og billige at vedligeholde.

- Hvad er fordelen ved et to-kreds bremsesystem?

Svarforslag: Et to-kreds system sikrer, at der stadig er bremsekraft, hvis én kreds svigter.

- Hvilke sikkerhedsforanstaltninger findes, hvis trykket i bremsesystemet falder?

Svarforslag: Varsellamper, trykindikatorer og nødbremsefunktioner beskytter ved trykfald.

- Hvad er formålet med ABS, og hvordan virker det i praksis?

Svarforslag: ABS forhindrer hjullåsning ved at regulere bremsetrykket. Bevarer styring under hård opbremsning.

- Hvordan hjælper ESP chaufføren i en kritisk situation?

Svarforslag: ESP stabiliserer køretøjet ved at bremse enkelte hjul selektivt og modvirker udskridning/væltning.

- Forklar, hvordan AEBS kan reducere risikoen for ulykker.

Svarforslag: AEBS registrerer forhindringer og aktiverer automatisk bremserne, hvis chaufføren ikke reagerer.

- Hvilke sensorer bruger AEBS til at opdage forhindringer?

Svarforslag: AEBS bruger radar- og kamerasensorer til at opdage forhindringer foran køretøjet.

- Hvad sker der, hvis TCS registrerer hjulspind ved igangsætning?

Svarforslag: TCS reducerer motorkraften eller bremser hjul, der spinner, så køretøjet får greb igen.

- Hvordan kan IVMS bidrage til at forbedre chaufførens kørestil?

Svarforslag: IVMS registrerer data om kørslen og giver feedback, som kan bruges til at forbedre kørestil og sikkerhed.

- Hvilket elektronisk system er særligt vigtigt på glat vej, og hvorfor?

Svarforslag: ESP og TCS er særligt vigtige på glat vej, da de forhindrer udskridning og hjulspind.

- Hvad er forskellen på en advarsel fra AEBS og en automatisk indgriben?

Svarforslag: En AEBS-advarsel varsler chaufføren, mens automatisk indgriben bremser uden chaufførens handling.

- Hvordan samarbejder ABS og ESP i en nødsituation?

Svarforslag: ABS forhindrer hjullåsning, mens ESP stabiliserer bilen – sammen sikrer de kontrol under nødbremsning.

- Giv eksempler på, hvordan moderne elektroniske systemer samlet set øger både sikkerhed og økonomi.

Svarforslag: Samlet set mindsker systemerne ulykker, reducerer reparationer og forbedrer brændstoføkonomi ved stabil kørsel.